计算机系统与维护期末复习资料

第一章 计算机系统概述

1.1 计算机系统组成

硬件系统：

- 中央处理器（CPU）：运算器、控制器

- 存储器：内存（RAM、ROM）、外存（硬盘、U盘）

- 输入设备：键盘、鼠标、扫描仪

- 输出设备：显示器、打印机、音响

软件系统：

- 系统软件：操作系统、语言处理程序、系统工具

- 应用软件：办公软件、专业应用软件

1.2 计算机工作原理

- 冯·诺依曼体系结构

- 存储程序原理

- 指令执行过程：取指令、分析指令、执行指令

第二章 计算机硬件维护

2.1 CPU维护

日常维护：

- 保持散热系统清洁

- 定期更换导热硅脂

- 避免超频使用

故障排查：

- 开机无显示：检查CPU安装是否正确

- 频繁死机：检查散热是否正常

- 性能下降：检查是否积灰影响散热

2.2 内存维护

维护要点：

- 定期清洁金手指

- 避免频繁插拔

- 注意防静电

常见故障：

- 开机报警：内存接触不良

- 系统不稳定：内存兼容性问题

- 蓝屏死机：内存损坏

2.3 硬盘维护

维护措施：

- 定期进行磁盘碎片整理

- 使用磁盘清理工具

- 避免突然断电

- 定期备份重要数据

故障现象：

- 读写速度变慢

- 出现坏道

- 异常响声

- 无法识别

第三章 操作系统维护

3.1 Windows系统维护

系统优化：

- 关闭不必要的启动项

- 定期清理临时文件

- 更新系统补丁

- 优化虚拟内存设置

常见工具：

- 磁盘清理：cleanmgr

- 磁盘碎片整理：dfrgui

- 系统文件检查：sfc /scannow

- 系统还原

3.2 系统故障处理

启动故障：

- 黑屏：检查硬件连接

- 蓝屏：检查驱动程序或硬件

- 循环重启：检查系统文件完整性

性能问题：

- 系统卡顿：检查内存和CPU使用率

- 硬盘占用高：检查后台程序

- 网络慢：检查网络设置和病毒

第四章 软件维护与管理

4.1 软件安装与卸载

安装注意事项：

- 检查系统兼容性

- 关闭杀毒软件

- 选择合适的安装路径

- 注意捆绑软件

卸载方法：

- 通过控制面板卸载

- 使用第三方卸载工具

- 手动清理残留文件和注册表

4.2 病毒防护

预防措施：

- 安装正规杀毒软件

- 定期更新病毒库

- 不打开可疑邮件附件

- 不下载不明来源软件

清除方法：

- 安全模式下查杀

- 使用专杀工具

- 重装系统（严重情况）

第五章 网络维护基础

5.1 网络故障排查

排查步骤：

- 检查物理连接

- 检查IP配置

- 测试网络连通性（ping）

- 检查防火墙设置

- 重启网络设备

常用命令：

- ipconfig：查看IP配置

- ping：测试网络连通性

- tracert：跟踪路由路径

- netstat：查看网络连接状态

5.2 网络设备维护

路由器维护：

- 定期重启

- 更新固件

- 修改默认密码

- 关闭不必要的服务

交换机维护：

- 保持通风散热

- 定期清理灰尘

- 检查端口状态

- 备份配置文件

第六章 数据备份与恢复

6.1 备份策略

备份类型：

- 完全备份

- 增量备份

- 差异备份

备份介质：

- 外置硬盘

- 网络存储

- 云存储

- 光盘

6.2 恢复方法

系统恢复：

- 使用系统还原点

- 重装操作系统

- 使用备份镜像

数据恢复：

- 从备份中恢复

- 使用数据恢复软件

- 专业数据恢复服务

第七章 计算机安全维护

7.1 物理安全

防护措施：

- 防静电：使用防静电手环

- 防尘：定期清洁机箱

- 防潮：保持环境干燥

- 防震：避免剧烈震动

7.2 信息安全

防护策略：

- 设置强密码

- 定期更换密码

- 使用防火墙

- 定期更新软件

第八章 常见故障诊断与排除

8.1 开机故障

故障现象：

- 完全无法开机

- 开机有报警声

- 开机黑屏

- 开机卡LOGO

诊断方法：

- 最小系统法

- 替换法

- 清洁法

- 重装法

8.2 性能故障

常见问题：

- 系统运行缓慢

- 程序响应迟钝

- 网络连接不稳定

- 设备驱动问题

优化方法：

- 升级硬件配置

- 优化系统设置

- 清理系统垃圾

- 重装操作系统

实验操作要点

9.1 硬件组装

操作步骤：

- 安装CPU和散热器

- 安装内存条

- 安装主板

- 安装硬盘和光驱

- 连接电源线

- 连接数据线

- 连接外设

注意事项：

- 防静电措施

- 正确对齐接口

- 适度用力

- 仔细检查连接

9.2 系统安装

安装流程：

- 设置BIOS启动顺序

- 启动安装介质

- 分区和格式化硬盘

- 复制系统文件

- 安装驱动程序

- 安装应用软件

复习重点总结

核心概念

- 计算机系统组成和工作原理

- 硬件设备的功能和维护方法

- 操作系统的安装和维护

- 网络基础知识和故障排除

- 数据备份和恢复策略

实践技能

- 硬件组装和拆卸

- 操作系统安装和配置

- 常用维护工具的使用

- 故障诊断和排除方法

- 系统优化和性能调优

考试重点

- 硬件组成和功能

- 常见故障现象和原因

- 维护工具的使用方法

- 系统安装步骤

- 网络故障排查流程

习题练习

选择题

- 计算机的核心部件是（ ）
A. 内存  B. 硬盘  C. CPU  D. 显卡

- 下面哪个是输入设备（ ）
A. 显示器  B. 打印机  C. 鼠标  D. 音响

简答题

- 简述计算机开机自检的过程

- 描述硬盘分区的步骤和注意事项

- 如何诊断和排除网络连接故障

操作题

- 演示如何安装Windows操作系统

- 演示如何使用磁盘清理工具

- 演示如何设置网络连接

复习建议：

- 理论结合实践，多动手操作

- 重点掌握故障诊断方法

- 熟悉常用维护工具的使用

- 理解系统工作原理

- 注意安全操作规范

考试注意事项：

- 认真审题，理解题意

- 理论题要准确回答核心概念

- 操作题要按步骤详细描述

- 注意术语的规范使用

- 合理分配答题时间